|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ТВЁРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАЙНЕЙ СТРАНИЦЕ

КРУ-Т ВЕГА-Т

Экологичное герметичное РУ 10–20 кВ без элегаза

Производитель: ООО «АЙТЕК»   |   Официальный дилер ООО «НПК МИР»

КЛЮЧЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Высоковольтные токоведущие части, вакуумный выключатель и изоляционные элементы объединены в герметичном корпусе из эпоксидного материала.

| 10–20 кВ НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 1250 А НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО | 25 кА ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ДО |
| --- | --- | --- |

КРУ-Т ВЕГА-Т — полностью изолированное, герметичное и не требующее обслуживания распределительное устройство. Твёрдая изоляция исключает применение элегаза, защищает главные цепи от внешней среды и обеспечивает безопасность персонала.

Источник характеристик: документация ООО «АЙТЕК», редакция страницы продукта, проверенная 18.07.2026.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРУ-Т ВЕГА-Т

Области применения

- распределительные сети промышленных и гражданских объектов;

- городские РП, СП и комплектные трансформаторные подстанции;

- метро, аэропорты, ЦОД, больницы, стадионы и железные дороги;

- горные, прибрежные, влажные, загрязнённые и сейсмически активные районы.

Ключевые преимущества

- Полная изоляция, герметизация и экранирование главных цепей.

- Экологичная твёрдая изоляция: нет парниковых и токсичных газов.

- Компактная конструкция, гибкое управление и надёжные блокировки.

- Двустороннее расширение секций и три базовых типа функциональных ячеек.

- Не зависит от низкой температуры, влажности, запылённости и высоты до 1500 м.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 10 / 20 кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение | 12 / 24 кВ |
| Номинальный ток | 630; 1250 А |
| Номинальный ток отключения | 20; 25 кА |
| Ток электродинамической стойкости | 51; 63 кА |
| Ток термической стойкости | 20; 25 кА |
| Грозовой импульс между фазами / на землю | 75 / 125 кВ |
| Испытательное напряжение 50 Гц | 42/48 кВ (10 кВ); 65 кВ (20 кВ) |
| Изоляция шин и главных цепей | твёрдая |
| Степень защиты | IP6XD / IP67 |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
| Срок службы | 30 лет |

Состав и конфигурация

- ячейки V с силовым вакуумным выключателем;

- ячейки C с выключателем нагрузки;

- ячейки F с предохранителями;

- низковольтный отсек, приводы, РЗА, измерение и кабельный отсек.

ВАЖНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Конкретная схема ячеек, высота низковольтного отсека, приводы, РЗА и присоединения определяются проектом. Секции могут расширяться слева или справа.

|  | «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» Внедряем инновации WWW.NPK-MIR.RU |
| --- | --- |

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Опросный лист — КРУ-Т ВЕГА-Т

Заполните доступные поля и направьте документ вместе с однолинейной схемой на mks@npk-mir.ru. Инженер НПК МИР уточнит недостающие параметры.

| № | Параметр | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик / объект |  |
| 2 | Контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| 3 | Номинальное напряжение | □ 10 □ 20 кВ |
| 4 | Однолинейная схема | □ Приложена □ Будет направлена позднее |
| 5 | Типы и количество ячеек | □ V □ C □ F; количество: __________________ |
| 6 | Номинальный ток | □ 630 А □ 1250 А |
| 7 | Ток отключения | □ 20 кА □ 25 кА |
| 8 | Кабельные присоединения |  |
| 9 | Оперативное питание | □ 24 □ 48 □ 110 □ 220 В; □ AC □ DC |
| 10 | РЗА, учёт и измерение |  |
| 11 | Телемеханика / SCADA |  |
| 12 | Климат, высота, сейсмичность |  |
| 13 | Ограничения по габаритам |  |
| 14 | Требуемый срок поставки |  |
| 15 | Дополнительные требования |  |

Приложения:  □ однолинейная схема  □ план размещения  □ спецификация РЗА  □ иное: __________________

Дата заполнения: «____» __________ 20____ г.     Ответственный: __________________ / __________________